按照国家环保部《关于印发〈环境影响评价公众参与暂行办法〉的通知》的要求，天津滨海高新技术产业开发区城市管理和环境保护局在受理建设项目环境影响报告书后，在本网公告建设项目情况及报告书评价结论简介，公告期限为10个工作日。欢迎公众对公告内容提出真实、客观、科学、合理的意见。

高新区城环局联系人：刘凌      联系电话：83711559

附：1、建设项目环境保护情况简介

2、报告书简本

2013年12月5日

建设项目环境保护情况简介

| 项目名称 | 天津力神电池股份有限公司聚合物智能手机电池扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天津力神电池股份有限公司 | 环评单位 | 天津市环境保护科学研究院 |
| 建设地点 （四至情况） | 本项目选址于天津滨海高新技术产业开发区华苑产业园（环外）海泰南道38号天津力神电池股份有限公司环外生产厂区内（以下简称：力神环外厂区），利用该厂区内的2#电极生产厂房局部和大聚合物电池装配厂房二、三层进行建设。 力神环外厂区厂址东侧隔海泰创新三路为力神公司预留工业用地和天津市德力电子仪器有限公司，南侧隔海泰南道为杨伍庄村平房住宅和楼房住宅，西至海泰西路，西北侧为园区变电站，北侧隔海泰创新四路为西门子电气传动有限公司和歌美飒风电（天津）有限公司。 |  |  |
| 项目主要建设内容： 天津力神电池股份有限公司拟投资55651万元在天津滨海高新技术产业开发区华苑产业园（环外）海泰南道38号力神环外生产厂区内实施聚合物智能手机电池扩建项目。该项目利用力神环外厂区内的2#电极生产厂房局部和大聚合物电池装配厂房二、三层（合计利用厂房建筑面积25210平方米），新增电极生产和电池装配设备，进行聚合物智能手机电池的生产。项目建成后，新增年产0.96亿只（即月产800万只）聚合物锂离子手机电池的生产规模，产品主要用作智能手机电池。 |  |  |  |
| 环境影响评价主要结论： 1. 本项目为聚合物锂离子智能手机电池生产项目，其建设内容属于国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中第一类鼓励类第十九项轻工第16条“锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（卷绕式、管式等）密封铅蓄电池等动力电池；储能用锂离子电池和新型大容量密封铅蓄电池；超级电池和超级电容器”， 因此本项目的建设符合当前国家相关产业政策。 2. 本项目选址于天津滨海高新技术产业开发区华苑产业园天津力神电池股份有限公司环外生产厂区，选址为规划工业用地，符合该地区土地利用总体规划，建设内容符合华苑产业园的定位，选址可行。 3. 本项目拟建地区2012年度PM10、SO2、NO2三项环境空气常规因子的年均值浓度均低于《环境空气质量标准》GB3095-1996（二级）年均值的标准限值，环境空气质量较好。 天津力神电池股份有限公司环外厂区现状厂界声环境可以达到《声环境质量标准》GB3096-2008（3类、4a类）标准要求，声环境质量较好。 4. 本项目施工过程仅为生产设备的安装和调试，且均在生产厂房内进行，施工过程简单，施工期不会对周边环境造成显著影响。 5. 项目运营期环境影响主要结论如下： 5.1.本项目无大气污染物外排，不会对周边环境空气质量造成影响。 5.2.本项目排放的废水主要为工作人员盥洗、冲厕产生的生活污水，日排放量为103m3/d。废水经厂区总排口排入园区市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂。经预测，本项目排放的废水中主要污染物排放浓度能够满足天津市地方标准《污水综合排放标准》DB12/356-2008（三级）标准要求，达标排放。 5.3.本项目主要噪声源为匀浆机、卷绕机、NMP回收装置的运行噪声，均为室内固定噪声源。本项目建成后，力神公司环外厂区厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3类、4类）相应标准限值要求，可以实现厂界达标。同时，本项目噪声不会对周边环境保护目标的声环境造成影响。 5.4.本项目固体废物主要为：废电解液，不合格电池，均属于危险废物，交由有处理危险废物资质的单位处理。 回收的NMP溶液，正、负极粉尘由供应厂家回收；正、负极片边角料交由佛山市邦普循环科技有限公司回收再利用；废铝箔、废铜箔，保护胶带边角料交物资回收部门回收处理。工作人员产生的办公和生活垃圾袋装收集，定点存放，由园区环卫部门定期清运。各类固体废物处置途径可行，不会对环境造成二次污染。 6. 本项目无重大危险源，在落实各项事故防范措施、应急措施以及应急预案的基础上，环境风险可接受。 7. 本项目CODCr排放总量为11.124t/a，氨氮排放总量为0.834t/a（废水排放量为27810m3/a）。 |  |  |  |
| 本项目建成后，新增CODCr排放量11.124t/a，氨氮排放量0.834t/a，则力神环外厂区污染物排放总量（包括现有工程和本项目）合计为：烟尘 0.677t/a，SO2 1.198t/a，NOx 18.22t/a，粉尘 0.48t/a，CODCr 20.238t/a，氨氮 1.54t/a。 8. 本项目采用网站公示，在《城市快报》上公示，在杨伍庄村和华兴里、华兴东里居民区的公告栏中进行公示，和发放调查表的形式进行公众参与。共发放调查表50份。调查结果表明：公众在基本了解该项目的基础上，90%对本项目的建设持支持、基本同意的态度，10%的公众持不关心的态度，没有反对意见。 9. 本项目建设内容符合当前国家产业政策要求，选址符合该地区总体规划。项目采取了有针对性的污染控制措施，无大气污染物排放，排放的废水和厂界噪声可实现达标排放，固体废物可做到妥善处置。本项目对环境的负面影响可以控制在国家和天津市环保标准规定的限值内，同时具备较完善的环境风险防范措施和应急预案。在合理采纳和落实本评价提出的各项要求的前提下，项目的建设具备环境可行性。 |  |  |  |